ANEXA nr. 2 la Regulamentul  SPORTIV CADRU

AL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL

REPUBLICII MOLDOVA DE OFF ROAD ediţia 2018

A. STANDARD

1. Dotări obligatorii ale autovehiculelor la clasa STANDARD

-cauciucuri minim profil AT și maxim MT, nemodificate. Nu sunt admise cauciucuri cu profil agresiv de competiție, (gen Simex, Bogger) sau cauciucuri agricole (gen tractor).

-GPS, model GARMIN sau compatibil GARMIN, împreună cu cablul de descărcare a datelor,

- căști de protecție pentru pilot și copilot,

- centuri de siguranță originale (sau superioare, cu prindere în 3 sau 4 puncte),

- prelată sau orice alt material impermeabil cu dimensiunile 6x3 m (pentru protecția solului în

zona de service sau bivuac)

- extinctor cu manometru-minim 2 litri pulbere,

- cric,

- sistem de evacuare a gazelor arse, conducta de ieşire trebuie să fie încheiată dupa puntea din spate a masinii.

- triunghi reflectorizant,

- trusa de prim ajutor,

- șufă de remorcare,

- echipament de comunicare (telefoane mobile),

- automobilul trebuie sa aibă toate dotările standard pentru circulația pe drumurile publice conforme Codului rutier(cu exceptia barilor de protectie)

- se permite instalarea unui singur troliu cu directia de tragere frontal (1 bucata in fata)

2. Dotări Recomandate

- Troliu cu cablu sintetic

- Topor (sau alte unelte pentru taierea crengelor)

- Cabluri de pornire

- Intrerupator de curent

3. Caracteristici speciale ale autovehiculelor clasa STANDARD

3.1 Caroseria

Nu se admit modificari de structura a caroseriei.

Barile de protectie si pragurile laterale pot fi modificate, inlocuite sau eliminate.

Se perminte montarea aparatorilor de noroi suplimentare in zona pasajului (arcului) rotilor, snorkelului, portbagajului.

Este permisa montarea de elemente optice aditionale.

Scaunele sunt la libera alegere. Autovehiculul trebuie sa aiba minim doua scaune amplasate in partea din fata pentru pilot si copilot.

Este interzisa demontarea usilor, capotelor, aripilor.

Se acceptă roll cage daca acesta există pe mașină, chiar și fără respectarea prevederilor.

3.2Suspensia

Modificarea punctelor de fixare a suspensiei pe sasiu/caroserie nu este permisa.

Este permisa inlocuirea arcurilor, amortizoarelor, a barilor stabilizatoare si a tendoanelor fara

insa a se modifica punctele de fixare ale acestora in cadrul suspensiei.

Se permite inaltarea maxima a suspensiei 2inch (5cm).

Nu este permisa utilizarea altor amortizoare suplimentare.

Utilizarea altor tipuri de limitatoare a miscarii suspensiei, decat cele cu care masina a fost

echipata din fabrica, este interzisa (ex: bump stop hidraulic sau pneumatic).

Nu se consideră modificare schimbarea telescoapelor de serie.

3.3 Rotile

Inlocuirea jantelor este permisa.

Inlocuirea anvelopelor este permisa. Dimensiunea maxima a anvelopelor este limitata la 33 inch

(sau echivalent). Diametrul maxim va fi de 860 mm masurat la o presiune de 1 bar. Profilul recomandat

este minim profil AT și maxim MT, nemodificate. Nu sunt admise cauciucuri cu profil agresiv de competiție, (gen Simex, Bogger) sau cauciucuri agricole (gen tractor).

Este interzisa utilizarea lanturilor pentru anvelope in timpul competitiei.

3.4 Motor

Se poate numai motor care sa instalat pe seria a acestei masini.

Se poate schimba turbina , sistemele de alimentare (carburant, aer, electronic ) , filtrele .

3.5 Sistemul de transmisie

Se poate de schimba numai componenta interioara a cutiei de viteza sau casetei de transfer originale a seriei acestei masini. Cutia si caseta trebuie sa fie functionala. (sudarea diferentialelor este interzisa)

3.6 Puntile

Se poate de instala orice tip de blocaj a diferentialelor. Puntile trebuie sa fie functionale. (sudarea diferentialelor este interzisa).

3.7 Troliul

Nu este permisa utilizarea unui troliu cu actionare mecanica sau hidraulica.

In cazul autovehiculelor care au fost echipate din fabrica cu un troliu cu actionare mecanica sau

hidraulica aceptarea acestora in competitie se face numai dupa validarea lor de catre comisia tehnica.

3.8  Rezervorul de carburant

Nu sunt permise modificari ale rezervorului de carburant.

Este recomandata montarea unui scut de protectie al rezervorului.

3.9  Sistemul de directie

Este interzisa schimbarea solutiei constructive de actionare si montare a sistemului de directie

din echiparea originala a autovehiculului.

3.10 Sasiu

Sasiul original nu va fi modificat. Sunt permise rigidizari ale punctelor de fixare pe sasiu a

sistemului de evacuare.

4. Gabarit

- Ampatamentul între punți trebuie sa fie de minim 200 cm,

- Distanta intre rotile aceleiasi punti nu trebuie să depășească 230 cm. Se masoara

la exteriorul anvelopei.

5. Greutate

- greutatea minimă a vehiculului pregătit de cursă (cu rezervorul de combustibil plin și cu roata de rezervă) trebuie sa fie de minim 900 kg fără pilot si copilot.

- greutatea maximă a vehiculului pregătit de cursă (cu rezervorul plin și cu roata de rezervă) trebuie sa fie de 3500 kg cu pilot si copilot.

6. Norme de securitate

-Este permisa si recomandata montarea unei structuri de siguranta de tip roll cage in interiorul sau exteriorul masinii.

-Centurile de siguranta sunt obligatorii pentru pilot si copilot. Prinderea centurilor de siguranta

se va face minim in 3 puncte. Este permisa inlocuirea centurilor de siguranta din dotarea originala a autovehiculului. Este recomandata utilizarea centurilor de siguranta cu prindere in 4 puncte.

- Pe parcursul traseului este obligatorie purtarea centurilor de siguranță si a căștilor.

-Este obligatoriu ca scaunele sa fie prevazute cu tetiere (fixe, reglabile sau incorporate). Se

recomanda utilizarea scaunelor pentru competitii auto.

- Extinctoarele vor fi manuale, de minim 2 litri capacitate, cu pulbere și prevăzute cu manometru de verificare.

- Extinctoarele trebuie să fie pline și să se încadreze în perioada de valabilitate.

- Amplasarea extinctoarelor în habitaclu se face de o maniera fermă în locuri ușor accesibile.

- Orice obiect amplasat in habitaclu (stație emisie-recepție, trusă scule, piese schimb, etc) va fi ancorat ferm la o distanță de cel puțin 150 mm față de căștile echipajului aflat în autovehicul.

- Toate obiectele detașabile din interiorul mașinii trebuie să fie foarte bine fixate pentru a se evita accidentările.

- Este interzis transportul de combustibil în interiorul habitaclului, în orice fel de recipient.

Este permis transportul combustibilului numai in exteriorul habitaclului, în limita a 40 litri și numai în recipiente metalice omologate, etanșe și foarte bine fixate. Nerespectarea acestor prevederi se penalizează conform Anexei 3.

B. OPEN

1. Dotări obligatorii ale autovehiculelor clasa OPEN

- dimensiunea maximă a cauciucurilor este limitată la 35 Inches, profil minim MT, exclus cauciucuri cu profil agricol (gen tractor).

- centuri de siguranță originale (sau superioare, cu prindere în 3 sau 4 puncte),

- căști de protecție pentru pilot si copilot,

- prelată sau orice alt material impermeabil cu dimensiunile 6x3m (pentru protecția solului în zona de service și bivuac).

- intrerupator de curent

- GPS, model GARMIN sau compatibil GARMIN, împreună cu cablul de descărcare a datelor.

- echipament de comunicare (stație emisie recepție CB și telefoane mobile).

- extinctor cu manometru - minim 2 litri pulbere.

- troliu mecanic, electric sau hidraulic, direcția de tragere “frontal” ( 1 bucata in fata)

- în cazul troliilor cu cabluri metalice, greutate pentru lestare cablu, (minim 1 kg).

- șufe de protecție pentru copaci.

- mănuși de protecție.

- cric.

- sistem de evacuare a gazelor arse conducta de ieşire trebuie să fie încheiată dupa puntea din spate a masinii.

- triunghi reflectorizant.

- trusa de prim ajutor.

- lumini:

doua faruri frontale, doua stopuri de frâna

- 4 Lămpi semnalizatoare.

- dispozitiv de avertizare sonoră ( claxon )

2. Dotări recomandate

-Roll Cage din țeavă de otel de minim 38 mm diametru si recomandat 3 mm grosimea secțiunii,

- sapă troliere

- Topor (sau alte unelte pentru taierea crengelor)

- mijloace de iluminare si semnalizare pentru cazul în care nu funcționează instalația electrică.

3. Caracteristici ale autovehiculelor clasa OPEN

3.1Caroseria si suspensia

- automobil construit pe baza unui cadru sau a caroseriei. In cazul dat ramine neschimbata  baza puntilor, fara alte modificari la sasiu (caroseria poate fi schimbata) sau caroseria (si baza puntilor pot fi aduse la marimea arcurilor caroseriei).

- sunt interzise puntile portale.

- Constructia suspensiei restrictii nu are.

- Rezervorul de combustibil, acumulatorul, radiatoarele(exceptie face acumulatorul cu gel care este permis doar acoperit cu carcas de fier), filtrele de ulei trebuie sa fie amplasate IN AFARA habitaclului.

- Se permite inlocuirea tuturor suprafetelor vitrate din sticla cu alte materiale (ex:

policarbonat). Este interzisa utilizarea plexiglass. Parbrizul si geamurile usilor, daca exista, trebuie sa fie clare si transparente.

- In cazul în care autovehiculul este in varianta soft-top, plafonul, începând din dreptul parbrizului și pînă la 150 mm în spatele scaunelor va fi tip hard. Se poate folosi tabla de fier, aluminiu sau materiale compozite.

Caracteristicile mecanice ale acestor materiale trebuie sa fie cel puțin similare cu a unei table de fier cu grosimea de 1 mm.

- In interiorul sau exteriorul habitaclului se vor monta hebluri pentru întreruperea alimentării tuturor circuitelor electrice.

Habitaclul va avea doua uși sau deschideri, astfel încât:

-prin acestea să încapă un pătrat cu latura de 50 cm.

- echipajul să poată părăsi vehiculul în maxim 7 secunde, pe ușa apropiată, și în 9 secunde pe ușa mai depărtată. Testul se face în poziție de mers, echipați, cu căștile puse și centurile de siguranță legate.

3.2 Cauciucuri

- dimensiunea maximă a cauciucurilor este limitată la 35 Inches, profil minim MT, exclus cauciucuri cu profil agricol (gen tractor). - Lanțurile pentru roți sunt interzise in timpul concursului.

3.3 Motor

Se poate instala orice tip de motor cu oricare schimbari.

- In cazul motoarelor diesel fără electrovalva, se va monta un dispozitiv de oprire a motorului.

3.4 Sistemul de transmisie

Cutia de viteaza sau caseta de transfer de oricare tip. Cutia si caseta trebuie sa fie functionala.

3.5 Puntile

Punti portale interzise.

3.6 Altele

- Se acceptă roll cage daca acesta există pe mașină, chiar și fără respectarea prevederilor.

4. Gabarit

- Ampatamentul între punți trebuie să fie de minim 200 mm

- Distanta intre rotile aceleiasi punti nu trebuie să depășească 230 cm. Se masoara

la exteriorul anvelopei.

5. Greutate

- greutatea minimă a vehiculului pregătit de concurs (cu rezervorul de combustibil plin și cu

roata de rezerva) trebuie sa fie de minim 900 kg, fără pilot si copilot.

- greutatea maxima a vehiculului pregătit de cursa (cu rezervorul plin si cu roata de rezervă)

trebuie sa fie de 3500 kg, cu pilot si copilot

6. Norme de securitate

-Se recomanda eliminarea sistemelor de blocare a volanului

- Extinctoarele vor fi manuale, de minim 2 litri capacitate, cu pulbere și prevăzute cu manometru de verificare.

- Extinctoarele trebuie să fie pline și să se încadreze în perioada de valabilitate.

- Amplasarea extinctoarelor în habitaclu se face de o maniera fermă în locuri ușor accesibile.

- Orice obiect amplasat în habitaclu (stație emisie-recepție, trusă scule, piese schimb, etc) va fi ancorat ferm la o distanta de cel puțin 150 mm față de căștile echipajului aflat în autovehicul.

- Toate obiectele detașabile din interiorul mașinii trebuie să fie foarte bine fixate pentru a se evita accidentările.

- Scaunele vor fi prevăzute cu tetiere.

- Pe parcursul traseului este obligatorie purtarea centurilor de siguranță și a căștilor.

- Daca prin habitaclu trec circuite de ulei, răcire sau alimentare, aceste circuite vor fi executate din conducte rezistente la foc si mufa va fi protejata daca exista.

- Este interzis transportul de combustibil in interiorul habitaclului, in orice fel de recipient.

Este permis transportul combustibilului numai in exteriorul habitaclului, în limita a 40 litri si numai în recipiente metalice omologate, etanșe și foarte bine fixate. Nerespectarea acestor prevederi se penalizează conform Anexei 3.

- Pentru cazurile de urgență comunicarea prin stație cu oficialii se va face pe canalul 19 CB si/sau telefon mobil. Concurenților le revine obligația de a semnala organizatorilor, înaintea

startului, imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.

C. EXTREM

1. Dotări obligatorii ale autovehiculelor clasa EXTREM

-Dimensiunea maxima a anvelopelor nu este limitata. Profilul recomandat este minim MT (mud

terrain). Este permisa utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen tractor).

-Roll Cage din țeavă de oțel de minim 38 mm diametru si recomandat 3 mm grosimea secțiunii, respectând minim forma și specificațiile.

-  scaune sportive

- centuri de siguranță tip HAM pentru competiții automobilistice, cu minim patru puncte de fixare, atât pentru pilot cat si pentru copilot

- căști de protecție pentru pilot si copilot,

- prelata sau orice alt material impermeabil cu dimensiunile 6x3m (pentru protecția solului in zona de service si bivuac)

- intrerupator de curent

- GPS, model GARMIN sau compatibil GARMIN, împreună cu cablul de descărcare a datelor - terratrip

- echipament de comunicare (stație emisie recepție CB si telefoane mobile )

- extinctor cu manometru -minim 2 litri pulbere

- troliu mecanic, electric sau hidraulic, direcția de tragere “frontal” si ”spate”

- in cazul troliilor cu cabluri metalice, greutate pentru lestare cablu, (minim 1 kg)

- șufe de protecție pentru copaci

- mănuși de protecție

- cric

- sistem de evacuare a gazelor arse

- triunghi reflectorizant

- trusa de prim ajutor

- lumini:

-doua faruri frontale

-doua stopuri de frâna

- 4 Lămpi semnalizatoare.

- dispozitiv de avertizare sonoră( claxon )

2. Dotări recomandate

- sapă troliere

- Topor (sau alte unelte pentru taierea crengelor)

- mijloace de iluminare si semnalizare pentru cazul în care nu funcționează instalația electrică.

3. Caracteristici ale autovehiculelor clasa EXTREM

3.1Caroseria si suspensia

- Rezervorul de combustibil, acumulatorul, radiatoarele(exceptie face acumulatorul cu gel care este permis doar acoperit cu carcas de fier), filtrele de ulei trebuie sa fie amplasate IN AFARA habitaclului.

- Se permite inlocuirea tuturor suprafetelor vitrate din sticla cu alte materiale (ex:

policarbonat). Este interzisa utilizarea plexiglass. Parbrizul si geamurile usilor, daca exista, trebuie sa fie clare si transparente.

- In cazul in care autovehiculul este in varianta soft-top, plafonul, începând din dreptul parbrizului si pana la 150 mm in spatele scaunelor va fi tip hard. Se poate folosi tabla de fier, aluminiu sau materiale compozite.

Caracteristicile mecanice ale acestor materiale trebuie sa fie cel puțin similare cu a unei table de fier cu grosimea de 1 mm.

- In interiorul sau exteriorul habitaclului se vor monta hebluri pentru întreruperea alimentarii tuturor circuitelor electrice.

- Daca se folosesc alte elemente de caroserie decât cele originale, muchiile acestora vor fi rotunjite cu o raza de minim 15 mm.

Habitaclul va avea doua uși sau deschideri, astfel încât:

-prin acestea sa încapă un pătrat cu latura de 50 cm.

- echipajul să poată părăsi vehiculul in maxim 7 secunde, pe ușa apropiată, și în 9 secunde pe ușa mai depărtată. Testul se face în poziție de mers, echipați, cu căștile puse și centurile de siguranță legate.

3.2 Cauciucuri

- Dimensiunea maxima a anvelopelor nu este limitata. Profilul recomandat este minim MT (mud

terrain). Este permisa utilizarea anvelopelor cu profil agricol (gen tractor).

3.3 Motor

Se poate instala orice tip de motor cu oricare schimbari.

- In cazul motoarelor diesel fără electrovalva, se va monta un dispozitiv de oprire a motorului.

3.4 Sistemul de transmisie

-Cutia de viteze, cutia de transfer si diferentialele sunt la libera alegere.

3.5 Puntile

-Tipul, structura si configuratia puntilor sunt la libera alegere.

3.6 Altele

- obligatoiu  roll cage

4. Gabarit

- Ampatamentul între punți trebuie sa fie de minim 200 cm

- Distanta intre rotile aceleiasi punti nu trebuie să depășească 230 cm. Se masoara

la exteriorul anvelopei.

5. Greutate

- greutatea minimă a vehiculului pregătit de cursă (cu rezervorul de combustibil plin si cu roata de rezerva) trebuie să fie de minim 900 kg fără pilot si copilot greutatea maxima a vehiculului pregătit de cursă (cu rezervorul plin si cu roata de rezerva) trebuie sa fie de 3500 kg cu pilot și copilot

6. Norme de securitate

- Extinctoarele vor fi manuale, de minim 2 litri capacitate, cu pulbere si prevăzute cu manometru de verificare.

- Extinctoarele trebuie sa fie pline și să se încadreze in perioada de valabilitate.

- Amplasarea extinctoarelor in habitaclu se face de o maniera fermă în locuri ușor accesibile.

- Orice obiect amplasat in habitaclu (stație emisie-recepție, trusa scule, piese schimb, etc) va fi ancorat ferm la o distanță de cel puțin 150 mm față de căștile echipajului aflat în autovehicul.

- Toate obiectele detașabile din interiorul mașinii trebuie să fie foarte bine fixate pentru a se evita accidentările.

- Scaunele vor fi prevăzute cu tetiere.

- Pe parcursul traseului este obligatorie purtarea centurilor de siguranță și a caștilor

- Daca prin habitaclu trec circuite de ulei, răcire sau alimentare, aceste circuite vor fi executate din conducte rezistente la foc mufa va fi protejata daca exista.

- Este interzis transportul de combustibil in interiorul habitaclului, in orice fel de recipient.

Este permis transportul combustibilului numai in exteriorul habitaclului, în limita a 40 litri si numai în recipiente metalice omologate, etanșe și foarte bine fixate. Nerespectarea acestor prevederi se penalizează conform Anexei 3.

- Pentru cazurile de urgență comunicarea prin stație cu oficialii se va face pe canalul 19 CB si/sau telefon mobil. Concurenților le revine obligația de a semnala organizatorilor, înaintea startului, imposibilitatea de a accesa canalul de comunicare specificat de organizator.